# 江苏建院留学生公寓安全出入管理系统询价采购文件

## 一、宿舍通道管理系统项目说明

宿舍出入管理采用翼闸有障碍通道系统应能实现对进出人员的识别、报警和视频影像的监控抓拍；对合法进出人员实时进行预存照片和人员信息的显示；可以对进出人员的历史信息进行相关查询、统计和显示；对归宿信息进行有效采集、统计和分析；通过楼内监控终端进行通行图像监控管理。

通道采用有障碍和无障碍通道结合技术的智能翼闸闸机高峰期时间段闸机杆自动缩回，形成无障碍通道，非高峰期恢复有障碍，拦截外来人员。

## 二、系统软件要求

智能通道闸机系统要对非法进出人员的识别、报警和视频影像的监控抓拍；对合法进出人员实时进行预存照片和人员信息的显示；可以对进出人员的历史信息进行相关查询、统计和显示；对归宿信息进行有效采集、统计和分析；通过出入数据的分析提供出出入通过楼内监控终端进行通行图像监控管理；具有访客功能对进入宿舍的外来人员进行有效的管理。

系统主要功能要求：

1、通道管理软件架构采用B/S与C/S相结合模式，B/S软件为服务端软件，方便操作员及相关领导进行数据查询，C/S软件为前置端软件，通过三层架构模式建立数据中间层，保证数据的安全和稳定性；通过WEB实时查看进出详细记录并能生成报表打印，提高管理的实时性；分级设定系统操作与查看权限，如：校级可查看全校学生数据，院级只能查看本院学生数据。

2、图像管理

通道监控与图像抓拍、系统查询在同一个软件实现，不用进行切换。

管理系统可以对通过通道的学生进行24小时全方位监控，监控进出口的实时状态，图像记录最少存储10天。通过门禁管理系统定位查询，根据学号、姓名等学生信息，定位到学生进出时点直接调取录像，无需人为寻找区分。

当有学生通过时，宿舍管理员的终端显示相应的信息，且支持远程的视频监控功能。

3、统计功能

自动生成正常归寝通道学生名单及相关数据；

自动生成异常通道学生名单及相关数据；

自动生成未归寝室学生名单及相关数据；

自动生成晚归寝室学生名单及相关数据；

4、支持Oracle数据库及并与学校现有数据中心等业务平台实现无缝对接。

5.数据分析与应用功能

a、行为预警

对于超时（可自定义）未归人员自动形成预警清单，发送给对应的辅导员及领导的pc端。

b、请假管理

对于请假的学生需要在软件中填报及显示，并排除在行为预警人员之外；

c、预警人员处理

对于预警人员辅导员需要处理，并把处理结果在软件中填报；

d、预警人员处理排名

对于预警人员辅导员需要处理，并把处理结果在软件中填报并对处理率进行排名；

6、支持手机APP查询；

7、硬件自动报警功能；

当硬件出现故障时，会自动提醒给相关人员；

8、有障碍和无障碍通道结合技术

高峰期时间段闸机自动缩回形成无障碍通道，保证学生顺利通行，学生仍继续刷卡，无障碍状态下通道仍能抓拍和录像并进行联动；非高峰期恢复有障碍，需刷卡开闸通行。这种转换可分为定时转换和自动转换（根据流量）两种形式。

9、双向进出，自动识别方向

每路通道均可入可出，提高设备使用率，学生通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据.

10、人员权限设置

管理人员可以根据实际情况，给不同的卡设置不同的进出权限，只有拥有权限的人才能进出相应通道，例如：学生只能进入自己寝室所在楼栋，班主任可进入所辖班级的各个楼栋，辅导员可进入所辖学院的各个楼栋，校级管理员可进入所有楼栋。根据学生的房间属性，可以自动匹配权限，不需要人工设置。

17、具备与消防系统联动功能

系统能与消防系统联动，当消防给出火警型号时，通道系统可自动打开。

18、事件订阅功能

相关领导通过事件订阅功能可以通过发送E-mail的形式订阅关注相关的事件，包括长时间未打卡人员、未归人员、晚归人员等相关数据。

三、硬件参数要

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 功能参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | 联想 | T6900C | I5-6500/4G/1T/DVDRW/19.5 | 1 |  |
| 2 | 出入管理软件 | 同人合创 | TRServer V1.0 | 1、B/S与C/S结合的模式 系统主体采用B/S软件架构，除宿舍录像与通道监控部分采用C/S架构外全网采用B/S架构，实现全网任意位置管理、C/S部分支持自动升级功能，方便系统的维护与管理。 2、真人语音报警 通道机自身支持语音报警，无需电脑的辅助，方便管理人员与持卡人使用，可准确定位报警原因。 3、事件订阅 通过接收E-mail或短信（需定制）的方式，不同的管理人员可根据自己关心的内容查看订阅的数据。 4、支持多种数据 软件采用先进的ORM技术，后台支持多种数据库包括Oracle、SQL Server、DB2等常用的数据库。 5、客户端智能升级 客户端软件可以自动升级，方便统一管理与维护，降低了使用者的难度。 6、系统采用3层架构 系统采用3层架构，支持水平扩展，当系统容量不够时可以水平扩展，增加应用服务器数量即可加大系统并发量，无需做任何改动。 7、实时显示 人员通过时，可以在大屏幕上实时显示学生的姓名、系别、寝室号、照片等信息，处理速度只有0.2秒。 8、色彩和声音提示 人员通过的实时情况，在电脑显示器上可以用颜色标记区分合法和非法通过信息，也可以用不同声音提示管理员，这样就不需要管理员一直盯在电脑屏幕上，处理其他事情的同时，也能兼顾人员出入管理。 9、双向进出，自动识别方向 每路通道均可出入，大大提高设备的使用率，人员通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据. 10、自动查询统计功能 负责宿舍管理的老师无须人工的查寝，只需通过电脑查询，把学生的刷卡记录进行分析，自动生成未归寝学生名单，然后按照考勤报表中提供的名单去查寝或抽查即可，节省人力和时间，提高工作效率。 11、区域内人员自动统计 当人员通过通道时，能自动统计目前在楼内的人数情况，包含有卡和无卡人员的详细情况，在出现意外的第一时间了解大楼的人员情况。 12、监控视频联动 系统可以对通过通道的学生进行24小时全方位监控，监控进出口的实时状态，不但在录像上可以同步录上通过人员的资料，而且在录像回放时也会显示这个人的姓名、照片、班级等个人信息。 18、远程数据和视频实时监控功能 当有人员通过时，相关管理人员（例如各个部门的办事员）的电脑马上会显示相应的信息；系统支持远程的视频监控功能，领导可以在办公室内直接监控任意一台摄像机的画面。 13、人员权限设置 权限设置，可以根据实际情况，给不同的卡设置不同的进出权限，只有拥有该权限的人才能进出相应权限下的通道。 14、WEB在线查询 支持WEB在线查询，领导可以在线看到进出通道口的实时监控画面，可以在自己的电脑前实时查看进出详细记录并能生成报表打印，提高了管理的实时性。 15、实时数据管理 所有的数据实时传输，从人员通过到主管人员看到数据，只有不到1秒的间隔，点一下按钮，所有的报表立时呈现 16、查询权限分级设定 学校的主管领导可以坐在办公室随时查询每天学校各个宿舍学生的归寝情况。管理员只能查询自己学院的情况。可以按各种排序方式（例如按归寝率对学生、专业进行排序）进行查询统计。 17、信件自动通知（需定制） 人员通过通道时，当有该人员的包裹、信件、会议通知等，会有提示的声音或语音。 18、短信通知功能（需定制） 管理人员可以在学生归寝后即时查询归寝情况，例如有哪些学生未归、哪些学生请假、哪些学生迟到等，设定异常归寝，短信提醒值班管理员，或学生的辅导老师，避免不良情况的发生。 19、考勤管理 记录学生的出入情况，间接体现学生上课的出勤情况，方便老师开展对学生的监督工作。 20、脱机正常使用 通道支持脱机使用，内部有存储芯片，可以自动存储进出信息，并能在连接计算机后自动上传记录。 | 1 |  |
| 3 | 发卡器 | 同人合创 | 1DX | 支持IC卡(Mifare卡)发卡; 免驱动安装，即插即用; USB供电和通讯，工作电流<150mA; 发卡距离：>3cm; 发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示; 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%; | 1 |  |
| 4 | 工作节点授权 | 同人合创 | TRServer V1.0 |  | 1 |  |
| 5 | 翼闸单机芯 | 鑫优利 | Y-03 | 主要技术指标 箱体尺寸：长1400×宽300×高980（mm） 箱体材质：304不锈钢 制作工艺：数控裁板、激光开孔 、无缝焊接 使用环境：室内室外均可，防风防雨。 电源电压：AC220±10% V,50HZ 驱动电机：直流电机 输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA 正常使用寿命：300万次 读卡方式：主动式、近距离 通道宽度：550mm-600mm 卡注册量：16万个用户 脱机容量：6.5万条数据 报警提示：声光报警、真人语音提示 通讯方式：纯TCP/IP网络通讯，10/100M自适应 支持卡类： Mifare One(M1) ，CPU卡等 功能要求 1、 有障碍与无障碍相结合的模式，根据要求灵活使用，通道机具有多时段控制功能，不同时段闸机使用不同的使用模式；。 2、 通道机支持真人语音报警提示功能，人员通过通道后有真人语音提示 3、 与视频系统联动对进出通道人员进行图像抓拍并进行24小时实时录像。 4、 抓拍图片具有字母叠加功能； 5、 视频录像可以按时间及按照人员查找制定的录像片段； 6、 突发情况下，系统具有应急措施，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散； 7、 采用直流电机，低功耗、运行平稳、不抖动、噪音小； 8、 翼闸可以根据现场使用环境和人流通行速度，闸机挡板开启及关闭速度和收缩力度可远程调节也本地主控器上调节； 9、 自动归位功能：常闭模式下，通行过程结束后，闸翼自动回归到拦阻零位。 10、 合法通行信号给予后，在规定通行时间（可调）内无人通行，系统会自动将闸翼恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数。 11、 系统异常或非法通行，导致闸翼没有归于拦阻零位，超过规定时间后系统自动将闸翼恢复拦阻零位。 12、 断电开闸功能：断电时系统会自动打开闸翼成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。 13、 防非法闯入功能：受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行进入通道将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸翼关闭。 14、 防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警。 15、 上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。 16、 智能报警功能：包括非法闯入、反向闯入、尾随通行、上电自检等报警。 17、 红外防夹：在靠近闸翼活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸翼自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸翼才继续动作。 18、 机械防夹：闸翼在关闭过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；闸翼关闭过程中的冲撞力在安全范围内。 19、 紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。 20、 通行指示功能：箱体前端安装LED指示通行状态和通行方向。 21、 批量设置功能：可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试，提高效率，减少维护成本。 22、 通行方式：进出方向都可以相互独立的设置为：受控通行、自由通行、禁止通行、只许进不许出、只许出不许进。工作模式：常开/常闭（默认），可自由切换。 | 2 |  |
| 6 | 翼闸双机芯 | 鑫优利 |  |  | 1 |  |
| 7 | 显示屏（电视） | 创维 | 42E5ERS | 屏幕尺寸：42英寸 屏幕分辨率：全高清（1920x1080） 背光源： LED 端口参数： USB2.0接口1组 HDMI1.4接口2组 模拟RF接口支持 | 1 | 含挂架、VGA分配器、VGA延长线 |
| 8 | 抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T25D-I5 | 200W像素、最高分辨率：1920*1080、H265、红外夜视、支持3D降噪、支持数字宽动态、支持走廊模式、背光补偿 | 2 | 含支架、电源 |
| 9 | 交换机 | 华为 | S1700-8-AC | 8口百兆 | 1 |  |
| 10 | 网络机柜 | 腾飞 | 6U | 材质：SPCC优质冷轧钢 产品尺寸：600*450*350 | 1 |  |
| 11 | 闸机电源线 | 时代 | RVV2*2 | 国标纯铜 | 50 |  |
| 12 | 监控电源线 | 时代 | RVV2*1 | 国标纯铜 | 50 |  |
| 13 | 网线 | 时代 | HSYV-5e 4*2*0.5 | 国标纯铜 | 100 |  |
| 14 | PVC线槽、线管 | 联塑 | 20MM | 国标 | 100 |  |
| 15 | 施工、调试、培训、辅材费 |  |  |  | 1 |  |

需报单价及总价

附：翼闸参考照片（一进一出，默认常闭）