江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目： 学生公寓防盗门的供货与安装

编号：    HQZX/H-20170710-049

江苏建筑职业技术学院

2017年7月10日

学生公寓防盗门的供货和安装招标文件

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证学生公寓防盗门的供货和安装项目进度和质量，现决定对该项目进行公开招标。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

2.1 本次招标的内容为学生公寓防盗门的供货和安装,共约478樘，防盗门的尺寸和数量如下：

| 序号 | 防盗门尺寸 | 数量 | 楼号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 860x2150 | 336 | 学11、12 |  |
| 2 | 960x2600 | 142 | 学17 | 带亮子 |
| 说明：因为本项目为改造工程，防盗门实际准确尺寸以投(中)标单位现场测量尺寸为准。 |  |  |  |  |

2.2 招标人有对工程材料、产品规格、颜色和招标数量进行调整的权利。

3 规格﹑质量及技术要求

3.1防盗门的生产制作、检验、运输和包装均应符合《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007)；

3.2防盗门的开启方向为内开，防盗门的安全等级不应低于丙级，防盗门颜色采用蓝色、绿色或红色；

3.3防盗门的内外门板厚度均不应小于0.8mm，门框钢板厚度不应小于1.8mm，门扇厚度不小于50mm；

3.4防盗门锁具采用机械锁AB钥匙；防盗门在锁具安装部位锁孔半径100mm范围内应采用厚度不低于2mm的钢板加强；防盗门把手采用双活双快把手(门锁)；

3.5带亮子的防盗门上亮应具有防盗和采光功能；

3.6防盗门安装不应破坏原有结构构件，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连接；若在实际安装过程中造成对墙体的破坏，必须补强修复；

3.7防盗门安装后，门框应与门洞贴合密切，门开启方便，关闭严密牢固，无自开自关现象；

3.8防盗门均须提供地方主管部门合格的检测报告及产品合格证；

4 投标人应具备的主要资格条件

1) 投标人具有独立法人资格和企业法人营业执照；具有独立参与投标和独立订立合同的能力；生产商企业注册资金不低于人民币壹千万元，代理商企业注册资金不低于人民币五十万元。

2) 投标人具有本项目产品的生产、销售与售后服务能力，且有履行合同所必须的设备和专业技术能力；产品符合国家规定的技术标准、环保标准和安全标准。

3) 投标人必须是产品的原生产商或授权代理商，在徐州必须有固定的售后服务机构与服务电话。

4) 投标人近二年有同类项目的供货业绩，且有业绩证明和施工合同，无违法犯罪等不良记录。

5) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件的语言和计量单位

5.1.1投标文件均应使用中文简化字。

5.1.2投标文件应使用国家法定计量单位。

5.2 投标文件应包括下列内容：

1) 投标书(附录1)和投标书附录(附录2)；

2) 法定代表人身份证明或授权委托书(如有授权)和被委托人(代理人)身份证复印件(附录3)；

3) 投标报价一览表（附录4)和投标主要材料表（附录5);

4) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

5) 投标人的生产资质证书或授权代理资格证明文件原件;

6) 投标人资格声明和质保年限、售后服务等有关承诺；

7) 证明投标人资信、业绩等有效文件或其复印件；

8) 投标综合说明书：投标产品的彩色图样、规格和材质，安装方案、安装质量和安全保证措施;

9) 产品的检验报告；

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价中写明投标总价。

5.2.1 投标人资格声明的说明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

1) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

2) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、安装、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.2.2 产品和服务的符合性声明的说明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

1) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

2) 一份说明所有细节的清单。包括：投标产品的型号、规格、各组成部分的材质和规格、安全性能、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

3) 产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如投标人为经销商，则应填报投标人自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2.3 投标文件中投标防盗门的图样，应清晰的标出所有组成部分的相对关系，尺寸齐全；对其技术参数、规格、制作选材、制作工艺、材料处理、组装和安装细节做详细说明；投标文件中应提供投标产品的检测报告。

5.3 投标文件的装订和密封

5.3.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本叁册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.3.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.4 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，根据招标人提供的施工图纸、工程量、澄清和补充文件、相关技术资料和实地勘察情况，详细列出招标文件要求的全部内容，结合本工程实际情况和本身的综合实力，依据市场价格信息和企业定额，分析各项费用，同时充分考虑各种风险进行报价。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试后满足设计所要求的使用功能所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络费用、装车费、运费、卸车费、包装费、安装施工费、调试费、迁移费、检测费等）。

6.3 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.4 本项目投标控制价 50 万元（人民币）.

7 标书费用

招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还，投标人递交投标文件时交纳。

其它技术资料由招标方提供电子档，不收取费用。

8 投标保证金和履约保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 伍仟 元（自带信封，现场封装）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币  叁万 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息。

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

1) 取消中标资格；

2) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。

9 现场勘察﹑澄清与答疑：

9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在收到标书三日内以书面形式提交招标人。

9.2投标人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。

9.3 招标人于2017年 7 月 19日 9:00 时到江苏建筑职业技术学院成教学院楼后勤中心会议室进行集中答疑和组织实地勘察,投标人如有需要请自行前往准时参加。

联系人：赵老师，电话：15996990688； 齐老师，电话：13685191791；

9.4招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看；招标文件的修改、补充和答疑文件作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

10 投标文件报送截止时间及送达地点

10.1 截止时间：开标前半小时

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

10.3 投标人在递交投标文件的同时需提供投标防盗门的样品图册供招标人审核及批准。

10.4 投标人应提供投标防盗门的样品，并在2017年8月01日14:30前将样品送至招标人指定地点以供招标人选择。

10.5 招标人有权对投标人的资质﹑生产能力﹑规模﹑生产工艺进行实地考察。

11 投标人资格审查

11.1 投标人须提供以下资料：

1) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；(生产商企业注册资金不低于人民币壹千万元，代理商企业注册资金不低于人民币五十万元)；

2) 法定代表人身份证原件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

3) 投标人的生产资质证书(生产经营许可证)，如投标人为代理商还应提供授权代理资格证明文件原件;

4) 投标人近二年内工程业绩表及合同2份；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标

12.1 投标人注意事项

12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间：2017年8月01日 15:00

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4 投标文件的审查

1) 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当的签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

2) 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

3) 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.3 评标

12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校招标委员会按规定确定评标委员会人员组成。

12.3.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑对招标文件的响应情况、投标价格、产品质量和样式、供货期限、完成项目的有效措施、履行合同能力、企业信誉、质量保证、服务承诺、安装工艺与施工方案等因素；具体评标办法由评委会在开标前讨论确定，并告知投标人。

12.3.4 投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

1) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

2) 非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

4) 我校招标委员会认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

评标后如当场宣布中标人，则不再另行通知；未当场宣布的，则中标公告发布的同时电话通知中标人。中标人应在中标公示期满后3日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，货到工地后付合同价的50%，完成安装调试并验收合格后付至合同价的 80 %，结算审计后付至审结价的 95 %，余款5 %作质保金，质量缺陷期满（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期（产品安装调试完成时间）： 2017年9月1日以前

16.2 交货地点：江苏建筑职业技术学生公寓11#、12#、17#楼。

16.3 交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1招标人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），中标人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，招标人代表参加监造既不能解除中标人按合同规定承担的责任，也不替代到货后招标人对产品的检验。

17.2 招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.3 中标人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5 承包厂家在产品进行喷涂、油漆前，必须通知招标人确定产品颜色。招标人到厂进行抽检，厂家须提供材料采购证明、采购发票及合格证书等。如与招标文件规定的品牌与质量要求不符，则必须进行更换。产品进行喷涂作业后，招标人将不定期到厂查验，若未依规定施工制作，所有已完成之成品均需重新处理，由此造成的经济损失由生产厂家自行承担。

17.6 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关国家和地方的技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

18.3 招标有权对投标人进行针对于本次招标产品的各种考察。

19 联系方式

业务咨询：齐老师   联系电话：0516-83996068

监督电话： 0516--83996085

附录1：

投  标  书

致（招标人名称）：

1.根据已收到的江苏建筑职业技术学院                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单、工程建设标准和其他有关文件后,认可招标文件全部内容,愿以人民币              (大写)               的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部设备的供货﹑安装﹑调试﹑验收和其他相应工作。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目，同时保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

4.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。
    6.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料。

7.投标人同意按招标文件的规定，交纳人民币       元做为投标保证金。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附录2：

投 标 书 附 录

| 序号 | 项目名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 |  | 0.5万元 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | 元 /天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 不超合同价格的 % |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 质量保修期 |  | 年 |  |
| 6 | 履约保证金额 |  | 叁万元 |  |
| 7 | 工程进度款支付 |  | 执行合同条款 |  |
| 8 | 质保金金额 |  | 合同价的 % |  |
| 9 | 工期 |  | 25天 |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字）

年   月    日

附录3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录4：

投 标 报 价 一览 表

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 数量(套) | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 投标报价总价（大写）： |  |  |  |

投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录5：

主要材料表（含配件）

| 编号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |